МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра ИСУ

Полочанина Евгения Денисовна

Настройка параметров OSPF

Отчет по лабораторной работе №7

Вариант 13

(«Компьютерные сети»)

студента(студентки) 3 курса 2 группы

Преподаватель

Рафеенко Е.Д.

Минск 2019

- Реализуйте схему, аналогичной той, которая изображена на рисунке 1.

Распределение сетей – аналогично:

- Прежде, чем настраивать протокол OSPF, настройте интерфейсы маршрутизаторов и узлов.

| Вариант | Сеть 1 - 6 |
| --- | --- |
| 13 | 10.150.1.0/24 10.150.2.0/24 10.150.3.0/24 10.150.4.0/24 10.150.5.0/24 10.150.6.0/24 |

ПК1: 10.150.5.2

ПК2: 10.150.4.2

ПК3: 10.150.6.2

R1 	Fa0/0: 10.150.5.1

S0/0: 10.150.1.1

S0/1: 10.150.2.2

R2 	Fa0/0: 10.150.4.1

S0/0: 10.150.1.2

S0/1: 10.150.3.1

R3 	Fa0/0: 10.150.6.1

S0/0: 10.150.3.2

S0/1: 10.150.2.1

R1:

R2:

R3:

- Настройте маршрутизацию OSPF на всех маршрутизаторах. Задайте process-id и area-id – ваш номер варианта.

- Используйте команду show ip route на всех маршрутизаторах для проверки  маршрутизации.

- Определить ID всех маршрутизаторов в задании. Использовать команду show ip protocols. Также можно использовать команды  show ip ospf  или show ip ospf interface.

Обычно в качестве ID выбирается максимальный  активный IP-адрес из всех его интерфейсов (убедиться в этом).

- Используйте команду show ip ospf neighbor  для проверки отношений соседства.

- Используйте команду ip ospf cost для определения стоимости на последовательном интерфейсе.

Используйте команду show ip ospf interface для определения текущей стоимости обоих  последовательных интерфейсов маршрутизатора R1.

- Используя команды ping, traceroute  проверить взаимодостижимость всех  узлов пользователей.

- Отключить порт s0/0/1 у маршрутизатора R3. Проанализировать новые таблицы маршрутизации и проверить взаимодостижимость всех  узлов пользователей.

Используются другие способы маршрутизации:

Все узлы взаимодостижимы: