МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра ИСУ

Полочанина Евгения Денисовна

Конфигурирование DHCP-сервера.

Конфигурирование маршрутизатора Cisco

в качестве сервера DHCP

Отчет по лабораторной работе №8

Вариант 13

(«Компьютерные сети»)

студента(студентки) 3 курса 2 группы

Преподаватель

Рафеенко Е.Д.

Минск 2019

Задача 1. Конфигурирование DHCP-сервера.

- Реализовать схему подключения группы компьютеров сети 3 к DHCP-серверу.

| Вариант |  |
| --- | --- |
| 13 | 157.98.0.0/16 |

2. Согласно вашему варианту продумайте адресацию для сетей 1, 2, 3 (Сеть 1  - 50 узлов, Сеть 2 – 2 узла, Сеть 3 - 100).

| Сеть | Требуемое число узлов | / префикс | Число узлов | Адрес подсети | Диапазон адресов | Широковещательная рассылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | /26 | 62 | 157.98.0.0 | 157.98.0.1-157.98.0.62 | 157.98.0.63 |
| 2 | 2 | /30 | 2 | 157.98.0.64 | 157.98.0.65-157.98.0.66 | 157.98.0.67 |
| 3 | 100 | /25 | 126 | 157.98.0.128 | 157.98.0.129-157.98.0.254 | 157.98.0.255 |

PC0: 157.98.0.2

PC1: 157.98.0.130

PC2: 157.98.0.131

PC3: 157.98.0.132

PC4: 157.98.0.3

Server0: 157.98.0.130

Router0 	Fa0/0: 157.98.0.1

S0/0: 157.98.0.65

Router1 	Fa0/0: 157.98.0.129

S0/0: 157.98.0.66

Router0:

3. Сконфигурируйте сервер, как сервер DHCP, продумав адресацию для шлюза по умолчанию, DNS-сервера.

4. Настройте маршрутизацию между сетями (по выбору: статическую или динамическую).

5.	Приведите скриншоты таблиц маршрутизации.

6.	На одном из ПК освободите IP – адрес и обновите его. Отразите в отчете, какой IP – адрес был до обновления и какой IP – адрес стал после обновления.

До:

После:

Задача 2. Сконфигурировать маршрутизатор Cisco в качестве сервера DHCP.

- Реализовать схему сети аналогичную приведенной на рисунке 1.

Рисунок 1.

- Присвоить имена маршрутизаторам и хостам.

- Выполните пункты 1-8 (кроме 7) методических указаний к лабораторной работе. Создайте пул адресов DHCP с именем poolНомер_Варианта.

- На рабочих станциях проверьте настройки DHCP.

5.	В отчет включить скриншот, аналогичный шагу 8 и 2-3 скриншота  конфигураций рабочих станций.