МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра ИСУ

Полочанина Евгения Денисовна

Внедрение адресации VLSM

Отчет по лабораторной работе №5

Вариант 13

(«Компьютерные сети»)

студента(студентки) 3 курса 2 группы

Преподаватель

Рафеенко Е.Д.

Минск 2019

- Реализовать схему сети аналогичную приведенной на рисунке 1.

Рисунок 1

- Присвоить имена маршрутизаторам и хостам.

Аналогично для S1,S2,S3,R1,R2,R3.

- Создать схему IP-адресации для указанных требований по количеству хостов для каждого из офисов. Заполнить таблицу согласно вашего варианта.

Вариант 13.

IP-адрес 45.55.0.0/16

| Требуемое число узлов | / префикс | Число узлов | Адрес подсети | Диапазон адресов | Широковещательная рассылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15000 | /18 | 16382 | 45.55.0.0 | 45.55.0.1-45.55.63.254 | 45.55.63.255 |
| 5000 | /19 | 8190 | 45.55.64.0 | 45.55.64.1-45.55.95.254 | 45.55.95.255 |
| 10000 | /18 | 16382 | 45.55.96.0 | 45.55.96.1-45.55.159.254 | 45.55.159.255 |
| 500 | /23 | 510 | 45.55.160.0 | 45.55.160.1-45.55.161.254 | 45.55.161.255 |
| 2 | /30 | 2 | 45.55.162.0 | 45.55.162.1-45.55.162.2 | 45.55.162.3 |
| 2 | /30 | 2 | 45.55.162.4 | 45.55.162.5-45.55.162.6 | 45.55.162.7 |
| 2 | /30 | 2 | 45.55.162.8 | 45.55.162.9-45.55.162.10 | 45.55.162.11 |

И другие PC по аналогии.

И другие маршрутизаторы по аналогии.

- Настроить статические маршруты между узлами, используя CLI.

- Просмотреть таблицы маршрутизации всех маршрутизаторов (команда  show ip route);

- Используя команды ping проверить взаимодостижимость всех оконечных узлов пользователей.

На других PC – аналогично.