МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра ИСУ

Полочанина Евгения Денисовна

Настройка и проверка NAPT

Отчет по лабораторной работе №10

Вариант 13

(«Компьютерные сети»)

студентки 3 курса 2 группы

Преподаватель

Рафеенко Е.Д.

Минск 2019

- Реализовать схему сети аналогичную приведенной на рисунке 1.

- Присвоить имена маршрутизаторам и хостам.

- Выполните пункты 1-13 методических указаний к лабораторной работе.

Шаг 1. Подсоединение устройств

- Подсоедините интерфейс Serial 0/0 маршрутизатора 1 к интерфейсу Serial 0/0  маршрутизатора 2 с помощью последовательного кабеля.

- Подсоедините интерфейс Fa0/0 маршрутизатора 1 к интерфейсу Fa0/1 коммутатора 1 с  помощью прямого кабеля.

- Подсоедините оба узла к порту Fa0/2 и Fa0/3 коммутатора с помощью прямых кабелей.

Шаг 2. Настройка основной конфигурации маршрутизатора 2

Задайте в настройках конфигурации маршрутизатора 2 имя узла (ISP), задайте IP-адреса для интерфейсов согласно вашему варианту задания. Сохраните  конфигурацию.

| Вариант | Адреса для узлов | Маршрутизатор 1 | Маршрутизатор 2 | IP-адрес Loopback 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 192.168.64.0/24 | 157.100.0.1/30 | 157.100.0.2/30 | 172.16.1.13/32 |

Шаг 3. Настройка маршрутизатора, используемого в качестве шлюза Задайте в настройках основной конфигурации маршрутизатора 1 имя узла (Gateway), задайте IP-адреса для интерфейсов. Сохраните  конфигурацию.

Шаг 4. Настройка правильного IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию для узлов.

Присвойте каждому узлу соответствующий IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию. Оба узла должны получить IP-адреса в сети 192.168.64.0/24. Шлюзом по умолчанию должен быть IP-адрес интерфейса FastEthernet маршрутизатора с именем Gateway.

Шаг 5. Проверка работоспособности сети.

С присоединенных узлов отправьте эхо-запрос на интерфейс FastEthernet маршрутизатора,  используемого в качестве шлюза по умолчанию.

ПК1:

ПК2:

Успешно ли выполнен эхо-запрос с узла 1? Да

Успешно ли выполнен эхо-запрос с узла 2? Да

Предположение. Если бы вы попытались отправить эхо-запросы на IP-адрес маршрутизатора  ISP, был бы этот эхо-запрос успешным? Поясните свой ответ.

Нет, так как не настроена маршрутизация между сетями.

Шаг 6. Создание маршрута по умолчанию

- С маршрутизатора, использующегося в качестве шлюза по умолчанию, создайте статический  маршрут к маршрутизатору поставщика услуг Интернета в сети 0.0.0.0 0.0.0.0 с помощью  команды ip route.

- Проверьте маршрут по умолчанию по таблице маршрутизации маршрутизатора Gateway. Находится ли статический маршрут в таблице маршрутизации? Да

- Попробуйте отправить эхо-запрос с одной с рабочих станций на IP-адрес последовательного  интерфейса маршрутизатора поставщика услуг Интернета. Успешно ли выполнен эхо-запрос? Нет

ПК1:

ПК2:

Шаг 7. Создание статического маршрута

Создайте статический маршрут от маршрутизатора ISP к частной сети, присоединенной к маршрутизатору Gateway. Создайте статический маршрут с помощью команды ip route.

- Отправьте эхо-запрос с узла 1 на адрес интерфейса loopback маршрутизатора ISP.  Успешно ли выполнен эхо-запрос? Да

Шаг 8. Определение пула используемых публичных IP-адресов.

Для определения пула используемых публичных IP-адресов используйте команду ip nat pool.

Шаг 9. Определение списка доступа, соответствующего внутренним частным IP-адресам.

Для определения списка доступа, соответствующего внутренним частным адресам используйте  команду access-list.

Шаг 10. Определение NAT из списка внутренних адресов в пул внешних адресов

Для определения NAT используйте команду ip nat inside source.

Шаг 11. Назначение интерфейсов

Активные интерфейсы маршрутизатора следует определить в качестве внутреннего или внешнего  интерфейса в отношении к NAT. Для этого используйте команду ip nat inside или ip nat  outside.

Шаг 12. Генерация трафика с маршрутизатора Gateway к маршрутизатору ISP

Отправьте эхо-запросы с узлов 1 и 2 на адрес 172.16.1.1.

Шаг 13. Проверьте работоспособность NAPT

Для отображения статистики NAРT введите в приглашение привилегированного режима EXEC маршрутизатора Gateway команду show ip nat statistics.

Сколько активных преобразований выполнено? – 8

Сколько адресов имеется в пуле? – 1

Сколько адресов уже выделено? – 0

Если эхо-запрос выполнился успешно, отобразите преобразование NAT на маршрутизаторе  Gateway с помощью команды show ip nat translations.